KARTA CHARAKTERYSTYKI

Płyta izolacyjna FF-EPS

Karta charakterystyki spełnia wymogi załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, 2020/878 REACH (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

| Data wydania | 12.05.2016 r. |
| --- | --- |
| Data aktualizacji | 22.03.2023 r. |

1.1 Identyfikator produktu

| Nazwa handlowa | Płyta izolacyjna FF-EPS |
| --- | --- |

  - Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

| Zastosowanie substancji/mieszaniny | Płyta izolacyjna. |
| --- | --- |
| Kod przeznaczenia | PC-CON-OTH Other construction products |
| Zastosowanie przemysłowe | Tak |
| Zastosowanie profesjonalne | Tak |
| Zastosowanie konsumenckie | Tak |

  - Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Importer

| Nazwa firmy | Finnfoam Oy |
| --- | --- |
| Adres biura | Satamakatu 5 |
| Kod pocztowy | 24100 |
| Miejscowość | Salo |
| Kraj | Finlandia |
| Telefon | +358 2 777 300 |
| E-mail | finnfoam@finnfoam.fi |
| NIP (Y-tunnus) | 0689386-6 |

1.4 Numer telefonu alarmowego

| Numer alarmowy | Telefon: 0800 147 111 lub 09 471 977 Opis: Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS Czynne 24 godz./dobę. Telefon: 112 Opis: Ogólny numer alarmowy Czynne 24 godz./dobę. |
| --- | --- |

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  - Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

| Klasyfikacja CLP, uwagi | Produkt jest wyrobem w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH) i nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP). |
| --- | --- |

  - Elementy oznakowania

| Inne uwagi dotyczące oznakowania (CLP) | Brak elementów oznakowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| --- | --- |
| 2.3. Inne zagrożenia |  |
| PBT / vPvB | Nie sklasyfikowano jako PBT/vPvB zgodnie z obowiązującymi kryteriami UE. |
| Ogólny opis zagrożenia | Pył w wysokich stężeniach może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. |
| Inne zagrożenia | Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: Produkt nie zawiera substancji w ilościach przekraczających próg zgłoszenia ≥ 0,1%, co do których stwierdzono właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. |

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

| 3.2. Mieszaniny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składnik | Identyfikator |  | Klasyfikacja | Zawartość | Uwagi |
| Polistyren | Numer CAS: 9003-53-6 |  | Klasyfikacja CLP, uwagi: Brak klasyfikacji. | 95 - 99 % wag. |  |
| Pentan | Numer CAS: 109-66-0 Numer WE: 203-692-4 Numer indeksowy: 601-006-00-1 |  | Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066 | 1 - 2 % wag. |  |
| Izopentan | Numer CAS: 78-78-4 Numer WE: 201-142-8 Numer indeksowy: 601-085-00-2 |  | Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066 | < 1 % wag. |  |
| Opis mieszaniny |  | Zastosowane składniki polimeryzują w stałą sieć polimerową. Badania wykazują, że produkt końcowy nie uwalnia do powietrza substancji szkodliwych. |  |  |  |
| Uwagi dotyczące składników |  | Pełny tekst wszystkich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia podano w sekcji 16. |  |  |  |

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  - Opis środków pierwszej pomocy

| Informacje ogólne | W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. |
| --- | --- |
| Wdychanie | W przypadku wystąpienia objawów wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się lub są nasilone, zapewnić pomoc lekarską. |

| Kontakt ze skórą | Dokładnie umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza. |
| --- | --- |
| Kontakt z oczami | Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut, trzymając powieki otwarte. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można to łatwo zrobić. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. |
| Spożycie | NIE wywoływać wymiotów. Osobę nieprzytomną ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i upewnić się, że drogi oddechowe są drożne. Jeśli objawy utrzymują się lub są nasilone, zapewnić pomoc lekarską. |

  - Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

| Ostre objawy i skutki | Brak znanych ostrych objawów lub skutków. |
| --- | --- |
| Opóźnione objawy i skutki | Brak znanych opóźnionych objawów lub skutków. |

  - Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

| Inne informacje | Brak specjalnych instrukcji. Leczenie objawowe. |
| --- | --- |

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  - Środki gaśnicze

| Odpowiednie środki gaśnicze | Środek gaśniczy można dobrać w zależności od otoczenia pożaru. |
| --- | --- |
| Niewłaściwe środki gaśnicze | Nie używać zwartego strumienia wody (może rozprzestrzenić ogień). |

  - Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

| Zagrożenia pożarowe i wybuchowe | Pył w wysokich stężeniach może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. |
| --- | --- |
| Niebezpieczne produkty spalania | W pożarze mogą powstawać szkodliwe dla zdrowia i toksyczne gazy. Dwutlenek węgla (CO2). Tlenek węgla (CO). Inne produkty niepełnego spalania. |

  - Informacje dla straży pożarnej

| Środki ochrony indywidualnej | Aparat oddechowy na sprężone powietrze i odzież ochronna. |
| --- | --- |

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  - Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

| Działania ogólne | Nie dopuszczać osób nieupoważnionych do strefy zagrożenia. Powstrzymać wyciek, jeśli można to zrobić bezpiecznie. Zapewnić skuteczną wentylację w miejscu wycieku. |
| --- | --- |
| Indywidualne środki ostrożności | Unikać kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Unikać wdychania pyłu. Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne. Środki ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8. |
| Dla osób udzielających pomocy | Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych. |

  - Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

| Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska | Nie wprowadzać do kanalizacji, gleby ani wód powierzchniowych. |
| --- | --- |

  - Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

| Czyszczenie | Zebrać produkt, np. za pomocą łopaty, do pojemnika w celu wykorzystania lub utylizacji. |
| --- | --- |

  - Odniesienia do innych sekcji

| Inne instrukcje | Instrukcje dotyczące bezpiecznego postępowania, patrz sekcja 7. Instrukcje dotyczące wyposażenia ochronnego, patrz sekcja 8. Instrukcje dotyczące postępowania z odpadami, patrz sekcja 13. |
| --- | --- |

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  - Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

| Postępowanie | Unikać kontaktu produktu ze skórą lub oczami. Podczas pracy z substancją stosować odpowiednie wyposażenie ochronne (patrz sekcja 8). |
| --- | --- |

Środki ochronne

| Postępowanie w przypadku pożaru | Pył w wysokich stężeniach może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. |
| --- | --- |
| Środki zapobiegające powstawaniu aerozoli i pyłów | Zapobiegać powstawaniu pyłu. |
| Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy | Przestrzegać standardowych środków ostrożności i zasad dobrej higieny pracy podczas obchodzenia się z chemikaliami. Myć ręce przed przerwami i po zakończeniu pracy. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu i w jego pobliżu. |

  - Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

| Magazynowanie | Nie określono środków ostrożności dotyczących magazynowania. |
| --- | --- |

Warunki bezpiecznego magazynowania

| Środki techniczne i warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dobrą wentylacją. |
| --- | --- |

  - Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

| Szczególne zastosowania | Zastosowanie określone w sekcji 1.2. |
| --- | --- |

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  - Parametry dotyczące kontroli

Numer CAS: 109-66-0 NDS (8 godz.): 500 ppm

| Składnik | Identyfikator | Wartości graniczne narażenia | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Polistyren | Numer CAS: 9003-53-6 | DS (8 godz.): 20 ppm DS (8 godz.): 86 mg/m3 NDSCh (15 min) Wartość: 100 ppm NDSCh (15 min) Wartość: 430 mg/m3 |  |
| Pentan | Numer CAS: 109-66-0 | DS (8 godz.): 500 ppm |  |

|  |  | DS (8 godz.): 1500 mg/ m3 NDSCh (15 min) Wartość: 630 ppm NDSCh (15 min) Wartość: 1900 mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izopentan | Numer CAS: 78-78-4 | DS (8 godz.): 500 ppm DS (8 godz.): 1500 mg/m3 NDSCh (15 min) Wartość: 630 ppm NDSCh (15 min) Wartość: 1900 mg/m3 |  |

| Parametry dotyczące kontroli, uwagi | Zastosowane składniki polimeryzują w stałą sieć polimerową. Badania wykazują, że produkt końcowy nie uwalnia do powietrza substancji szkodliwych. |
| --- | --- |

DNEL / PNEC

| Składnik | Pentan |
| --- | --- |
| DNEL | Grupa: Zastosowanie profesjonalne Droga narażenia: Długotrwałe wdychanie (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 3000 mg/m³ Grupa: Zastosowanie profesjonalne Droga narażenia: Długotrwałe na skórę (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 432 mg/kg mc./dzień Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe wdychanie (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 643 mg/m³ Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe na skórę (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 214 mg/kg mc./dzień Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe po połknięciu (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 214 mg/kg mc./dzień |
| Składnik | Izopentan |
| DNEL | Grupa: Zastosowanie profesjonalne Droga narażenia: Długotrwałe wdychanie (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 3000 mg/m³ Grupa: Zastosowanie profesjonalne Droga narażenia: Długotrwałe na skórę (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 432 mg/kg mc./dzień Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe wdychanie (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 643 mg/m³ Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe na skórę (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 214 mg/kg mc./dzień |

|  | Grupa: Zastosowanie konsumenckie Droga narażenia: Długotrwałe po połknięciu (skutki ogólnoustrojowe) Wartość: 214 mg/kg mc./dzień |
| --- | --- |

  - Kontrola narażenia

Środki kontroli narażenia

| Techniczne środki kontroli narażenia | Zapewnić odpowiednią wentylację. Jeśli wentylacja ogólna nie wystarcza do utrzymania stężeń w powietrzu poniżej ustalonych wartości granicznych, należy zastosować odciąg miejscowy. Środki ochrony indywidualnej należy dobierać zgodnie z obowiązującymi normami CEN oraz w porozumieniu z dostawcą środków ochrony indywidualnej. Upewnić się, że myjki do oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się w pobliżu stanowiska pracy. |
| --- | --- |

| Ochrona oczu lub twarzy |  |
| --- | --- |
| Odpowiednia ochrona oczu | Nosić odpowiednie okulary ochronne w przypadku ryzyka kontaktu z oczami oraz w zapylonym środowisku. EN 166. |
| Ochrona oczu, uwagi | Skontaktować się z producentem sprzętu ochronnego w celu doboru odpowiednich okularów ochronnych. |
| Ochrona rąk |  |
| Ochrona skóry i rąk, kontakt krótkotrwały | Mogą być wymagane rękawice ochronne. |
| Odpowiedni rodzaj rękawic | Skontaktować się z producentem rękawic w celu doboru odpowiedniego materiału rękawic. |
| Ochrona skóry |  |
| Odpowiednia odzież ochronna | Stosować odpowiednią odzież ochronną. |
| Dodatkowa ochrona skóry | Po kontakcie ze skórą produkt należy zmyć ze skóry. |
| Ochrona dróg oddechowych |  |
| Wymagana ochrona dróg oddechowych | Zazwyczaj nie jest wymagana, jeśli zapewniona jest dobra wentylacja ogólna. Jeśli wentylacja nie jest wystarczająca do utrzymania stężeń składników poniżej podanych wartości granicznych, należy stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych. |
| Zalecany rodzaj sprzętu | Skontaktować się z producentem sprzętu ochronnego w celu doboru odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. |
| Zagrożenia termiczne |  |
| Zagrożenia termiczne | Brak znanych zagrożeń termicznych. |
| Kontrola narażenia środowiska |  |
| Ograniczenie narażenia środowiska | Nie wprowadzać produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gleby. |

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  - Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

| Stan skupienia | Ciało stałe. |
| --- | --- |

| Kolor | Szary. |
| --- | --- |
| Zapach | Bezwonny lub o łagodnym zapachu. |
| Próg zapachu | Uwagi: Nie dotyczy. |
| pH | Uwagi: Nie określono. |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia | Uwagi: Nie określono. |
| Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia | Uwagi: Nie określono. |
| Temperatura zapłonu | Uwagi: Nie określono. |
| Szybkość parowania | Uwagi: Nie określono. |
| Palność | ~ 300 °C |
| Granica wybuchowości | Uwagi: Nie określono. |
| Prężność par | Uwagi: Nie określono. |
| Gęstość par | Uwagi: Nie określono. |
| Charakterystyka cząsteczek | Uwagi: Nie określono. |
| Gęstość | Uwagi: Nie określono. |
| Rozpuszczalność | Uwagi: Nierozpuszczalny w wodzie. |
| Współczynnik podziału: n-oktanol/ | Uwagi: Nie określono. |
| woda |  |
| Temperatura samozapłonu | Wartość: ~ 400 °C |
| Temperatura rozkładu | Uwagi: Nie określono. |
| Lepkość | Uwagi: Nie określono. |
| Właściwości wybuchowe | Pył w wysokich stężeniach może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. |

  - Inne informacje

9.2.2 Inne właściwości bezpieczeństwa

| Uwagi | Nie określono. |
| --- | --- |

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  - Reaktywność

| Reaktywność | Brak reaktywności w normalnych warunkach użytkowania i magazynowania. |
| --- | --- |

  - Stabilność chemiczna

| Stabilność | Stabilny w zalecanych warunkach użytkowania i magazynowania. |
| --- | --- |

  - Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

| Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji | Pył w wysokich stężeniach może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. |
| --- | --- |

  - Warunki, których należy unikać

| Warunki, których należy unikać | Brak znanych warunków, których należy unikać. |
| --- | --- |

  - Materiały niezgodne

| Materiały, których należy unikać | Brak znanych materiałów niezgodnych. |
| --- | --- |

  - Niebezpieczne produkty rozkładu

| Niebezpieczne produkty rozkładu | Podczas rozkładu produktu w pożarze lub w wysokich temperaturach mogą powstawać szkodliwe dla zdrowia lub toksyczne gazy. Dwutlenek węgla (CO2). Tlenek węgla (CO). Inne produkty niepełnego spalania. |
| --- | --- |

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne |  |
| --- | --- |
| 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 |  |
| Toksyczność ostra | Uwagi: Brak dostępnych danych toksykologicznych dla tego konkretnego produktu. Brak dostępnych danych toksykologicznych dla tego konkretnego produktu. |
| Składnik | Pentan |
| Toksyczność ostra | Badany skutek: LD50 Drogi narażenia: Po połknięciu Metoda: OECD 401 Wartość: > 2000 mg/kg |
|  | Badany skutek: LC50 Drogi narażenia: Wdychanie Metoda: OECD 403 Wartość: > 25,3 mg/l |
| Składnik | Izopentan |
| Toksyczność ostra | Badany skutek: LD50 Drogi narażenia: Po połknięciu Metoda: OECD 401 Wartość: > 2000 mg/kg Gatunek zwierzęcia doświadczalnego: Szczur |
|  | Badany skutek: LC50 Drogi narażenia: Wdychanie Metoda: OECD 403 Wartość: > 25 3000 mg/m³ |
| Inne informacje toksykologiczne | Zastosowane składniki polimeryzują w stałą sieć polimerową. Badania wykazują, że produkt końcowy nie uwalnia do powietrza substancji szkodliwych dla zdrowia. |

Inne informacje dotyczące zagrożeń dla zdrowia

| Ocena działania żrącego/drażniącego na skórę | Produkt nie jest sklasyfikowany jako żrący lub drażniący dla skóry. Brak danych. |
| --- | --- |
| Ocena poważnego uszkodzenia oczu/działania drażniącego na oczy | Produkt nie jest sklasyfikowany jako powodujący uszkodzenie oczu lub drażniący dla oczu. Brak danych. |
| Działanie uczulające | Produkt nie jest sklasyfikowany jako uczulający na skórę lub drogi oddechowe. Brak danych. |
| Działanie mutagenne | Produkt nie jest sklasyfikowany jako działający mutagennie na komórki rozrodcze. Brak danych. |

| Rakotwórczość, inne informacje | Produkt nie jest sklasyfikowany jako rakotwórczy. Brak danych. |
| --- | --- |
| Szkodliwe działanie na rozrodczość | Produkt nie jest sklasyfikowany jako działający szkodliwie na rozrodczość. Brak danych. |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe | Produkt nie jest sklasyfikowany pod kątem działania toksycznego na narządy docelowe |
| ocena - narażenie jednorazowe, klasyfikacja | w następstwie jednorazowego narażenia. Brak danych. |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe | Produkt nie jest sklasyfikowany pod kątem działania toksycznego na narządy docelowe |
| ocena - narażenie powtarzane, klasyfikacja | w następstwie powtarzanego narażenia. Brak danych. |
| Ocena zagrożenia spowodowanego aspiracją | Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie spowodowane aspiracją. Brak danych. |

  - Informacje o innych zagrożeniach

| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Produkt nie zawiera substancji w ilościach przekraczających próg zgłoszenia ≥ 0,1%, co do których stwierdzono właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. |
| --- | --- |
| Inne informacje | Nie zgłoszono innych skutków zdrowotnych. |

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

| Ekotoksyczność | Brak dostępnych danych o toksyczności środowiskowej dla tego konkretnego produktu. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Produktu nie należy wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gleby. |
| --- | --- |

  - Trwałość i zdolność do rozkładu

| Opis/ocena trwałości i zdolności do rozkładu | Brak dostępnych danych. |
| --- | --- |

  - Zdolność do bioakumulacji

| Ocena zdolności do bioakumulacji | Brak dostępnych danych. |
| --- | --- |

  - Mobilność w glebie

| Mobilność | Nierozpuszczalny w wodzie. |
| --- | --- |

  - Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

| Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB | Nie sklasyfikowano jako PBT/vPvB zgodnie z obowiązującymi kryteriami UE. |
| --- | --- |

  - Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Produkt nie zawiera substancji w ilościach przekraczających próg zgłoszenia ≥ 0,1%, co do których stwierdzono właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. |
| --- | --- |

  - Inne szkodliwe skutki działania

| Inne informacje ekologiczne | Nie określono. |
| --- | --- |

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

| Odpowiednie metody utylizacji, produkt | Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gleby. |
| --- | --- |
| Odpowiednie metody utylizacji, zanieczyszczone opakowanie | Zanieczyszczone opakowanie należy utylizować w taki sam sposób jak produkt. |
| Inne informacje | Utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami. |

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  - . Numer UN

| Uwagi | Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami transportowymi (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG). |
| --- | --- |

  - Prawidłowa nazwa przewozowa UN

  - Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

  - Grupa pakowania

  - Zagrożenia dla środowiska

| Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie zgodnie z IMDG | Nie. |
| --- | --- |
| Uwagi | Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. |

  - Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

| Szczególne środki ostrożności dla użytkownika | Brak szczególnych środków ostrożności. |
| --- | --- |

  - Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  - Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

| Przepisy prawne i regulacje | Brak szczególnych przepisów. |
| --- | --- |

  - Ocena bezpieczeństwa chemicznego

| Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego | Nie |
| --- | --- |

SEKCJA 16: Inne informacje

| Wykaz zastosowanych zwrotów H (w sekcjach 2 i 3) | EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. H224 Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. |
| --- | --- |

|  | H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
| --- | --- |
| Wskazówki szkoleniowe | Należy zapoznać się z kartą charakterystyki. |
| Najważniejsze źródła danych wykorzystane do sporządzenia karty charakterystyki | Poprzednia karta charakterystyki (12.05.2016) Dane produktu dostarczone przez producenta Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Społecznych i Zdrowia w sprawie stężeń uznanych za szkodliwe 654/2020 (wartości NDS 2020) |
| Zastosowane skróty | DNEL: Derived No-Effect Level: pochodny poziom niepowodujący zmian NDS: Najwyższe dopuszczalne stężenie (określone przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia) LC50: Lethal concentration: stężenie śmiertelne, stężenie powodujące śmierć 50% zwierząt doświadczalnych LD50: Lethal dose: dawka śmiertelna, dawka powodująca śmierć 50% zwierząt doświadczalnych PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic: substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. PNEC: Predicted No-Effect Concentration: przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku. vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative: substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji |
| Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji (dodatki, usunięcia lub weryfikacje) | 22.3.2023: Aktualizacja zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH ([UE] 2020/878). Dodano dane DNEL dla pentanu i izopentanu w sekcji 8. |
| Data ostatniej aktualizacji | 22.03.2023 r. |
| Wersja | 1 |
| Opracował | Sweco Finland Oy |
| Uwagi | Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na publicznych źródłach danych obowiązujących w momencie jej wydania, takich jak obowiązujące przepisy prawa, a także na informacjach dotyczących produktów Klienta dostarczonych Sweco przez Klienta. Klient odpowiada za poprawność i aktualność dostarczonych informacji. |